SKLOP 2

PODZEMNE VODE – obseg del

Pri določitvi del je potrebno upoštevali določila iz:

- Noveliranega programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Lokovica, št. 110-09/2147-12/1, z dne 22.7.2013 in njegove Dopolnitve z dne 14.12.2015 ter Popravka Dopolnitve iz dne 27.1.2016,

- Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov v obdobju njegovega zaprtja, št. 35467-10/2014-32, z dne 25.8.2017,

- Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (49/06, 114/09 in 53/15) in

- Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Pogostost meritev in obseg na podzemnih vodah

V podzemni vodi na odlagališču nenevarnih odpadkov Lokovica je pogostost meritev osnovnih in indikativnih parametrov naslednja:

- v podzemni vodi iz vrtin P-2, P-4 in P-5 se dvakrat letno s časovnim presledkom najmanj dveh mesecev izvedejo meritve v obsegu parametrov iz tabel 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.2 in 1.2.1.1.3 vsako leto,

- v podzemni vodi iz vrtine LOK-1 se dvakrat letno s časovnim presledkom najmanj dveh mesecev izvedejo meritve v obsegu parametrov iz tabel 1.2.1.1.1 in 1.2.1.1.2 vsako leto,

Tabela 2.1: Terenske meritve podzemnih voda

| Parameter | Enota | Izražen kot |
| --- | --- | --- |
| Temperatura zraka | °C |  |
| Temperatura vode | °C |  |
| pH | - |  |
| Elektroprevodnost | uS/cm |  |
| Kisik | mg/l | O2 |
| Nasičenost s kisikom | % | O2 |
| Redoks potencial | mV |  |
| Motnost | NTU |  |
| Gladina podzemne vode | m |  |
| Prehodnost vrtine | m |  |

#### Tabela 2.2: Osnovni parametri podzemnih vod

| Parameter | Enota | Izražen kot |
| --- | --- | --- |
| Barva | m-1 | - |
| Skupni organski ogljik - TOC | mg/l | C |
| Adsorbljivi organski halogeni -AOX | Mg/l | Cl |
| Amonij | mg/l | NH4 |
| Natrij | mg/l | Na |
| Kalij | mg/l | K |
| Kalcij | mg/l | Ca |
| Magnezij | mg/l | Mg |
| Železo | mg/l | Fe |
| Hidrogenkarbonati | mg/l | HCO3 |
| Nitrati | mg/l | NO3 |
| Sulfati | mg/l | SO4 |
| Kloridi | mg/l | Cl |
| Ortofosfati | mg/l | PO4 |
| Bor | mg/l | B |

#### Tabela 2.3: Indikativni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

| Parameter | Enota | Izražen kot |
| --- | --- | --- |
| Nitriti | mg/l | NO2 |
| Fluoridi | mg/l | F |
| Sulfid | mg/l | - |
| Cianidi celotni | mg/l | - |
| Kovine (Al, Sb, As, Cu, Ba, Be, Zn, Cd, Co, Sn, Cr, Cr6+, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Pb, Tl, Ti, Te, V, Hg) | Mg/l | - |
| Mineralna olja | mg/l | - |
| Epiklorhidrin | Mg/l | - |
| Endokrini motilci (nonilfenoli, oktilfenoli, bisfenol A) | Mg/l | - |
| Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki - BTX | Mg/l | - |
| Poliklorirani bifenili - PCB | Mg/l | - |
| Policiklični aromatski ogljikovodiki - PAH | Mg/l | - |
| Pesticidi (alaklor, terbutilazin, dimetenamid, klortoluron, metolaklor, atrazin, desetil- atrazin, desizopropil-atrazin, simazin, prometrin, propazin, N,N-dietil-m-toluamid) | Mg/l | - |
| Estri fosforne kisline | Mg/l | - |
| Estri ftalne kisline | Mg/l | - |
| Identifikacija organskih spojin | - | - |

OPOMBA:

Po vsaki izvedeni meritvi je izvajalec dolžan izdelati sprotno poročilo in ga predati naročniku najkasneje v 60 dneh od izvedbe meritev.

Rok za izdelavo letnega poročila je do konca marca naslednjega leta. Posreduje se naročniku in na ARSO v predpisanem roku.